3  路    线

3.0.1   一般规定

1   路线设计应根据公路等级及其功能，正确运用技术指标，保持线形连续、均衡，确保行驶安全、舒适。

2   路线走廊带的确定应考虑走廊带内各综合运输体系的分工与配合，统筹规划、近远期结合、合理布局，以充分发挥和提高公路总体综合效益。

3   公路选线必须由面到带、由带到线，在对工程地质、水文地质及地质灾害等调查与勘察的基础上论证、确定方案。

4   高速公路、一级公路应做好总体设计，使公路的各项构造物布置恰当，选型合理，工程经济实用，且同当地景观相协调。

5   路线线位应合理利用地形，综合考虑农田与水利建设、同城镇规划的协调，少占良田，避开古迹、文物保护区、自然保护区、野生动物保护区，有利环境保护等，进行平、纵、横综合设计，做到平面顺适、纵面均衡、横面合理。

3.0.2   车道宽度应符合表3.0.2规定。

表3.0.2    车   道   宽   度

| 设 计 速 度 （km/h） | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车 道 宽 度 （m） | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00(单车道时为3.50m ) |

3.0.3   高速公路、一级公路各路段的车道数应根据交通量与服务水平要求确定。高速公路、一级公路的车道数为四车道以上时，应按双数增加。

3.0.4   高速公路、一级公路整体式断面必须设置中间带。中间带由两条左侧路缘带和中央分隔带组成，其各部分宽度应符合表3.0.4规定。

表3.0.4    中   间   带   宽   度

| 设计速度（km/h） |  | 120 | 100 | 80 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央分隔带宽度（m） | 一般值 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 最小值 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 左侧路缘带宽度（m） | 一般值 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
|  | 最小值 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 中 间 带 宽 度（m） | 一般值 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
|  | 最小值 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |

注： “一般值”为正常情况下的采用值；

“最小值”为条件受限制时，经技术经济论证后可采用的值。

3.0.5   路肩宽度应符合表3.0.5—1规定。

表3.0.5—1    路   肩   宽   度

| 设 计 速 度(km/h) |  | 高速公路、一级公路 |  |  |  | 二级公路、三级公路、四级公路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 右侧硬路肩宽 度 （m） | 一般值 | 3.50 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.75 | ---- | ---- | ---- |
|  | 最小值 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 0.25 |  |  |  |
| 土 路 肩 宽 度 （m） | 一般值 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 (双车道) 0.50 (单车道) |
|  | 最小值 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |

注： “一般值”为正常情况下的采用值；

“最小值”为条件受限制时，经技术经济论证后可采用的值。

1   高速公路和一级公路应在右侧硬路肩宽度内设右侧路缘带,其宽度为0.50m。

2   设计速度为120km/h的四车道高速公路，宜采用3.50m的右侧硬路肩；六车道、八车道高速公路，宜采用3.00m的右侧硬路肩。

3   高速公路、一级公路采用分离式断面时，应设置左侧硬路肩，其宽度应符合表3.0.5-2规定。

表3.0.5—2    分离式断面高速公路、一级公路左侧路肩宽度

| 设 计 速 度（km/h） | 120 | 100 | 80 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左侧硬路肩宽度（m） | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| 左侧土路肩宽度（m） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 |

4   八车道高速公路应设置左侧硬路肩，其宽度宜采用2.50m。

3.0.6   高速公路、一级公路的右侧硬路肩宽度小于2.50m时，应设置紧急停车带。紧急停车带宽度应为3.50m，间距不宜大于500m。

3.0.7   高速公路、一级公路的互通式立体交叉、服务区、停车区、公共汽车停靠站、管理与养护设施等的出入口处，应设置加、减速车道。加、减速车道的宽度应为3.50m或3.75m。

3.0.8   高速公路、一级公路、二级公路的连续上坡路段，载重汽车影响其通行能力与运行安全时，宜设置爬坡车道。爬坡车道宽度应为3.50m。

3.0.9   连续长陡下坡路段，宜设置避险车道。避险车道宽度不应小于4.50m。

3.0.10  四级公路采用4.50m路基时，应在驾驶人员能看到相邻两点的适当位置设置错车道，设置错车道路段的路基宽度不应小于6.5m。

3.0.11  各级公路路基宽度应符合表3.0.11规定。

表3.0.11   各 级 公 路 路 基 宽 度

| 公路等级 |  |  | 高 速 公 路、 一 级 公 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计速度（km/h） |  |  | 120 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 60 |  |
| 车 道 数 |  |  | 8 |  | 6 | 4 |  |  | 8 | 6 |  | 4 |  | 6 | 4 |  | 4 |  |
| 路基 宽度 (m) | 一般值 |  | 45.50 |  | 34.50 | 28.00 |  |  | 44.50 | 33.50 |  | 26.00 |  | 32.00 | 24.50 |  | 23.00 |  |
|  | 最小值 |  | ---- |  | ---- | 26.00 |  |  | ---- | ---- |  | 24.50 |  | ---- | 21.50 |  | 20.00 |  |
| 公 路 等 级 |  |  |  | 二 级 公 路 、 三 级 公 路 、 四 级 公 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 速 度(km/h) |  |  |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  | 30 |  |  | 20 |  |  |
| 车 道 数 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2或1 |  |  |
| 路基宽度 （m） |  | 一般值 |  | 12.00 |  |  | 10.00 |  |  |  | 8.50 |  | 7.50 |  |  | 6.50 (双车道) |  | 4.50 (单车道) |
|  |  | 最小值 |  | 10.00 |  |  | 8.50 |  |  |  | ----- |  | ----- |  |  | -------- |  |  |

注：① “一般值”为正常情况下的采用值；

“最小值”为条件受限制时，经技术经济论证后可采用的值。

② 八车道的内侧车道宽度如采用3.50m，相应的路基宽度应减0.50m。

1   高速公路为六、八车道，一级公路为六车道时，中间带宽度、路肩宽度均应采用“一般值”。

2   各级公路路基宽度为车道宽度与路肩宽度之和，当设有中间带、加减速车道、爬坡车道、紧急停车带、避险车道、错车道等时，应计入这些部分的宽度。

3   高速公路为八车道时，内侧车道宽度可采用3.50m。

4   设计速度为80km/h的二级公路作为集散公路，需设置慢车道的路段，其路基宽度经技术经济论证可采用15.0m。

设计速度为60km/h的二级公路作为集散公路，其路基宽度经技术经济论证可采用12.0m。

5   四级公路应采用双车道路基宽。交通量小的路段，可采用单车道4.50m路基宽。

6   确定路基宽度时，中央分隔带宽度、左侧路缘带宽度、右侧硬路肩宽度、土路肩宽度等中的“一般值”和“最小值”应同类项相加，不得任意抽换组合。

3.0.12  视距应符合以下规定：

1   高速公路、一级公路的停车视距应符合表3.0.12-1规定。

表3.0.12-1   高速公 路、一 级 公 路 停 车 视 距

| 设 计 速 度（km/h） | 120 | 100 | 80 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停 车 视 距（m） | 210 | 160 | 110 | 75 |

2   二、三、四级公路的停车视距、会车视距与超车视距应符合表3.0.12-2规定。

表3.0.12-2 　 二、三、四级公路停车视距、会车视距与超车视距

| 设 计 速 度（km/h） | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停 车 视 距（m） | 110 | 75 | 40 | 30 | 20 |
| 会 车 视 距（m） | 220 | 150 | 80 | 60 | 40 |
| 超 车 视 距 (m) | 550 | 350 | 200 | 150 | 100 |

3   双车道公路应间隔设置具有超车视距的路段。

4   高速公路、一级公路以及大型车比例高的二、三级公路，应采用货车停车视距对相关路段进行检验。

5   积雪冰冻地区的停车视距宜适当增长。

3.0.13  直线的布设应根据路线所处的地形、地物，并考虑驾驶者视觉、心理状态、行车安全等综合确定。直线的最大与最小长度应有所限制。一条公路的直线与曲线长度的设计应合理。

    - 圆曲线最小半径应符合表3.0.14规定。

表3.0.14    圆 曲 最 小 线 半 径

| 设计速度（km/h） |  | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 值 (m) |  | 1000 | 700 | 400 | 200 | 100 | 65 | 30 |
| 极 限 值（m） |  | 650 | 400 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 |
| 不设超高 最小半径 （m） | 路 拱 ≤2.0% | 5500 | 4000 | 2500 | 1500 | 600 | 350 | 150 |
|  | 路 拱 ＞2.0% | 7500 | 5250 | 3350 | 1900 | 800 | 450 | 200 |

3.0.15  直线与小于表3.0.14所列不设超高最小圆曲线半径相衔接处，应设置回旋线。回旋线及其长度应根据线形设计，以及对安全、视觉、景观等的要求，选用较长的数值。

四级公路直线与小于不设超高最小圆曲线半径相衔接处，可不设置回旋线，用超高、加宽缓和段径相连接。

3.0.16  最大纵坡应符合表3.0.16规定。

表3.0.16    最  大  纵  坡

| 设计速度(km/h) | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大纵坡(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1   高速公路受地形条件或其它特殊情况限制时，经技术经济论证，最大纵坡可增加1%。

2   越岭路线的平均纵坡以接近5.5%(相对高差为200—500m时)和5%(相对高差大于500m时)为宜，且任意连续3km路段的平均纵坡不宜大于5.5%。

3.0.17  纵坡长度应符合以下规定：

1   纵坡的最小坡长应符合表3.0.17-1规定。

表3.0.17-1    最 小 坡 长

| 设 计 速 度(km/h) | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最 小 坡 长(m) | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 |

2   不同纵坡的最大坡长应符合表3.0.17-2规定。

表3.0.17-2    不 同 纵 坡 最 大 坡 长 ( m )

| 设计速度(km/h) |  | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵 坡 坡 度 (%) | 3 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |  |  |  |
|  | 4 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
|  | 5 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
|  | 6 |  |  | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
|  | 7 |  |  |  |  | 500 | 500 | 600 |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 300 | 400 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 200 |

（1）   高速公路、一级公路，由连续上坡（或下坡）路段组合而成时，应按本标准第3.0.16条规定的平均纵坡进行检验。

（2）   公路连续纵坡大于5%时，应在不大于表3.0.17-2所规定的纵坡长度范围内处设置缓和坡段。缓和坡段的纵坡不应大于3%，其长度应符合表3.0.17-1最小坡长的规定。

3.0.18  公路纵坡变更处应设竖曲线。竖曲线半径和长度应符合表3.0.18规定。

表3.0.18    竖 曲 线 最 小 半 径 和 竖 曲 线 最 小 长 度

| 设 计 速 度 （km/h） |  | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸 形 竖曲线半径 （m） | 一般值 | 17000 | 10000 | 4500 | 2000 | 700 | 400 | 200 |
|  | 极限值 | 11000 | 6500 | 3000 | 1400 | 450 | 250 | 100 |
| 凹 形 竖曲线半径 （m） | 一般值 | 6000 | 4500 | 3000 | 1500 | 700 | 400 | 200 |
|  | 极限值 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 450 | 250 | 100 |
| 竖曲线长度（m） |  | 100 | 85 | 70 | 50 | 35 | 25 | 20 |