4  路 基 路 面

4.0.1   一般规定

1   路基路面应根据公路功能、公路等级、交通量，结合沿线地形、地质及路用材料等自然条件进行设计，保证其具有足够的强度、稳定性、耐久性，面层满足平整和抗滑的要求。

2   路基设计应采用与沿线自然环境相协调的路基断面型式，避免深挖、高填，减少对地形、地貌的影响。应重视排水设施与防护设施的设计，取土坑、弃土堆应予以处理，防止水土流失和诱发路基病害。

3   通过特殊地质和水文条件的路段，必须查明其规模及其对公路的危害程度，采取综合治理措施，增强公路防灾、抗灾能力。

4   高速公路、一级公路位于软土、高填方等可能产生较大工后沉降路段的路面，可按“一次设计、分期实施”的原则进行建设。

4.0.2   路基设计洪水频率应符合表4.0.2规定。

表4.0.2    路 基 设 计 洪 水 频 率

| 公路等级 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计洪水 频 率 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 按具体情况确定 |

4.0.3   路基高度设计，应使路肩边缘高出路基两侧地面积水高度，同时考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，不致影响路基的强度和稳定性。

沿河及受水浸淹的路基边缘标高，应高出表4.0.2规定设计洪水频率的计算水位加壅水高、波浪侵袭高和0.5m的安全高度。

高速公路、一级公路宜采用低填方、缓边坡的路基断面型式。

4.0.4   路基压实度应符合表4.0.3规定。

表4.0.4    路 基 压 实 度

| 填挖类别 | 路床顶面以下深度 (cm) | 路 基 压 实 度 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 二级公路、三级公路、四级公路 |
| 零填及挖方 | 0 ～ 30 | ≥95 | ≥93 |
| 填 方 | 0 ～ 80 | ≥95 | ≥93 |
|  | 80 ～ 150 | ≥93 | ≥90 |
|  | ＞150 | ≥90 | ≥90 |

注：①表列数值以重型击实试验法为准；

②特殊干旱或特殊潮湿地区的路基压实度，表列数值可适当降低。

4.0.5   路基防护根据公路功能，应结合当地气候、水文、地质等情况，采取相应防护措施保证路基稳定。

1   公路路基应采取工程防护与植物防护相结合的综合防护措施，保证路基稳定、并与景观相协调。

2   深挖、高填路基边坡路段，必须查明工程地质情况，针对其工程特性进行路基防护设计。对存在稳定性隐患的边坡，应进行稳定性分析，采用加固、防护措施，保证边坡的稳定。

3   沿河路段必须查明河流特性及其演变规律，采取相应防护措施，防止冲刷路基。

凡侵占、改移河道的地段，必须做出路基防护专门设计。

4.0.6   路面设计以双轮组单轴100kN为标准轴载。

4.0.7   路面面层类型的适用范围应符合表4.0.7规定。

表4.0.7    路 面 面 层 类 型

| 面 层 类 型 | 适 用 范 围 |
| --- | --- |
| 沥 青 混 凝 土 | 高速公路、一级公路、二级公路、三级公路 |
| 水 泥 混 凝 土 | 高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路 |
| 沥青贯入、沥青碎石 沥青表面处治 | 三级公路、四级公路 |
| 砂 石 路 面 | 四级公路 |

4.0.8   路面各结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性的要求。路面垫层宜采用水稳性好的粗粒料或各种稳定类粒料铺筑。

4.0.9   路基路面排水应符合以下规定：

1   路基、路面排水设计应综合规划、合理布局，并与沿线排灌系统相协调，保护生态环境，防止水土流失和污染水源。

2   根据公路等级，结合沿线气象、地形、地质、水文等自然条件，设置必要的地表排水、地下排水、路面内部排水等设施，并与沿线构造物的排水系统相配合，形成完整的排水体系。

3   特殊地质环境地段的路基、路面排水设计，必须与该特殊工程整治措施相结合，并进行综合设计。