5  桥  涵

5.0.1   一般规定

1   桥涵应根据公路功能、公路等级、通行能力，结合河势演变、河流水文、河床地质、通航要求、环境影响等进行综合设计，并设置完善的防护设施，以安全宣泄设计洪水，增强桥涵的防灾能力。

2   特大、大桥桥位应选择河道顺直稳定、河床地质良好、河槽能通过大部分设计流量的河段，不宜从断层、岩溶、滑坡、泥石流等不良地质地带通过。

3   桥梁的桥型、跨径、孔数应遵循安全、适用、经济、美观、有利环保的原则，并考虑因地制宜、就地取材、便于施工和养护等因素确定。

4   桥涵的设置应结合农田基本建设考虑排灌的需要。

5   特大桥和上跨高速公路、一级公路的跨线桥，应结合自然环境、桥梁结构特点进行景观设计。

6   桥梁结构设计应考虑桥面铺装进行综合设计。桥面铺装应有完善的桥面防水、排水系统。

7   采用标准化跨径的桥涵宜采用装配式结构、机械化和工厂化施工。

5.0.2   桥梁涵洞分类应符合表5.0.2规定。

表5.0.2    桥 梁 涵 洞 分 类

| 桥 涵 分 类 | 多孔跨径总长L（m） | 单孔跨径L0（m） |
| --- | --- | --- |
| 特 大 桥 | L＞1000 | L0＞150 |
| 大 桥 | 100≤L≤1000 | 40＜L0≤150 |
| 中 桥 | 30＜L＜100 | 20≤L0≤40 |
| 小 桥 | 8≤L≤30 | 5≤L0＜20 |
| 涵 洞 | —— | L0＜5 |

注：① 多孔跨径总长大于1000 m的高架桥仍为大桥；

② 梁式桥、板式桥涵的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥涵为两岸

桥台内起拱线间的距离；其他型式桥梁为桥面系车道长度；

③ 单孔跨径系指标准跨径；

④ 管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞。

⑤ 标准跨径：梁式桥、板式桥涵以两桥（涵）墩中线间距离或桥（涵）墩中线与台背前缘间距为准；拱式桥涵、箱涵、圆管涵以净跨径为准。

5.0.3   标准设计或新建桥涵的跨径小于等于50m时，宜采用标准化跨径。

桥涵标准化跨径规定如下：

1.0m、1.25m、1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m、

8.0m、10m、13m、16m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m。

5.0.4   桥涵设计洪水频率应符合表5.0.4规定。

表5.0.4    桥 涵 设 计 洪 水 频 率

| 公路等级 | 设 计 洪 水 频 率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大桥 | 大 桥 | 中 桥 | 小 桥 | 涵洞及小型排水构造物 |
| 高速公路 | 1/300 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 一级公路 | 1/300 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 二级公路 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/50 |
| 三级公路 | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/25 | 1/25 |
| 四级公路 | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/25 | 不作规定 |

1   二级公路的特大桥及三级、四级公路的大桥，在水势猛急、河床易于冲刷的情况下，必要时宜提高一级设计洪水频率验算基础冲刷深度。

2   高架桥和桥头引道的设计洪水频率应符合本标准第4.0.2条路基设计洪水频率的规定。

5.0.5   桥面净空应符合本标准第2.0.7条公路建筑限界的规定，并应符合以下要求：

- 桥面净宽应与路基同宽。高速公路、一级公路的特大桥为整体式上部结构时，其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小，但减窄后的宽度不应小于本标准表3.0.4和表3.0.5-1规定的“最小值”。

2   桥上设置的各种管线等设施不得侵入公路建筑限界。

5.0.6   桥下净空应符合以下规定：

1   桥下净空应根据排洪、流冰、漂流物、冰塞以及河床冲淤等情况确定。

2   通航或流放木筏的河流，桥下净空应符合通航标准及流放木筏的要求。

3   跨线桥桥下净空，应符合被交叉公路、铁路、其它道路等建筑限界的规定。

    - 桥梁及其引道的平、纵、横技术指标宜与路线总体布设相协调。

桥上纵坡不宜大于4%，桥头引道纵坡不宜大于5%。

位于市镇混合交通繁忙处，桥上纵坡和桥头引道纵坡均不得大于3%。

桥头两端引道线形应与桥上线形相配合。

5.0.8   渡口码头设计应符合下列要求：

- 渡口位置应选在河床稳定、水力水文状态适宜、无淤积或少淤积的河段。

- 码头引道纵坡：直线码头宜采用9%--10%；锯齿式码头宜采用4%--6%。

- 引道宽度：二级、三级公路不应小于8.50m；四级公路不应小于7m。