7    隧   道

7.0.1   一般规定

- 隧道应遵照安全、经济、利于保护生态环境的原则，根据公路等级、功能，结合隧道所处地区的地形、施工、运营、管理等条件进行综合设计。

2   隧道选址必须对该区域的自然地理、场地与生态环境、工程地质、水文地质、不良地质现象、地震等进行勘查，取得完整勘察基础资料，经技术经济论证后确定。

3   隧道线位应根据公路等级，隧道的功能，确定其标高和平面位置，选择地层稳定，且利于洞口、洞口两端接线、防灾救助系统、管理养护等设施布设的地段。

4   拟定设计方案时，应论证采用隧道或深挖等不同方案给生态环境带来的影响。对生态环境脆弱地带或可能因施工造成生态环境难以恢复的地段，应优先选择对环境影响小的方案，并辅以治理措施。

7.0.2   隧道分类应符合表7.0.2规定。

表7.0.2       隧  道  分  类

| 隧道分类 | 特长隧道 | 长 隧 道 | 中 隧 道 | 短 隧 道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道长度L (m) | L＞3000 | 3000≥L＞1000 | 1000≥L＞500 | L≤500 |

7.0.3   隧道净空应符合本标准第2.0.7条公路建筑限界的规定，且横断面各组成部分宽度应符合以下要求：

1   隧道的车道宽度应符合本标准第3.0.2条的规定。隧道内设置紧急停车带、加减速车道等时，行车道应包括这部分宽度。

2   隧道内最小侧向宽度应符合表7.0.3规定。

表7.0.2     隧  道  最 小 侧 向 宽 度

| 设 计 速 度 (km/h) | 高速公路、一级公路 |  |  |  | 二级公路、三级公路、四级公路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 左侧侧向宽度L1 （m） | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 右侧侧向宽度L2 （m） | 1．25 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |

- 高速公路、一级公路的隧道应在两侧设置检修道，其宽度应大于或等于0.75m。

二、三级公路的隧道宜设置人行道（兼检修道功能），其宽度应大于或等于0.75m。

四级公路可不设人行道，但应保留不小于0.25m的余宽。

4   特长、长隧道内右侧硬路肩宽度小于2.50m时，应设置紧急停车带。紧急停车带宽度应为3.50m，长度不应小于30m，间距不宜大于750m。

5   四级公路为单车道时，隧道应按双车道四级公路标准修建。

7.0.4  隧道及其洞口两端路线的平、纵、横技术指标应符合以下规定：

1   隧道洞口内外两端各3秒设计速度行程长度范围的平、纵线形应一致，洞口外侧与洞口衔接段横断面过渡应顺适。

- 高速公路、一级公路隧道洞口两端的标志、标线、线形诱导标等交通安全设施应进行专门设计，并对安全性予以评价。

- 隧道内的纵坡应小于3%，短于100m的隧道不受此限。

- 高速公路、一级公路的短隧道，当条件受限制时，经技术经济论证后最大纵坡可适当加大，但不宜大于4%。

7.0.5   隧道防水和排水设计应按照排、防、截、堵相结合的原则，对地表水和地下水进行综合治理，并应符合以下规定：

- 隧道应进行专门的防水、排水设计，隧道内纵坡应大于0.3%，并使洞内、洞口、与洞外构成完整的防水、排水系统。

2   隧道防水和排水设计应注意防止水土流失和保护自然环境。

7.0.6   隧道附属设施的配置应符合以下规定：

1   隧道通风设施应根据交通组成及其交通量增长情况等，统筹规划、一次设计、分期设置。

2   高速公路、一级公路的隧道长度大于100m时，应设置白天照明设施。

二、三、四级公路的隧道宜根据公路功能、公路等级、设计速度、交通量、隧道长度等合理设置电光照明设施。

3   隧道供电系统设计应保证供电可靠、技术经济合理。

特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道的重要电力负荷应采用一级负荷。

4   隧道营运管理设施应遵照安全、实用、高效、经济的原则进行设计。隧道营运管理设施设置规模应根据公路功能、公路等级、交通量、隧道长度等确定。

特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道，应设置监测控制管理设施。

7.0.7   隧道的防灾救助必须符合以下规定：

- 应根据公路隧道功能、公路等级、设计速度、交通量、交通组成、隧道长度、

断面尺寸、通风方式、照明等，配置隧道内的防灾救助设施。

- 隧道设计应拟定发生交通或火灾事故的应急处理预案。

特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道必须配置报警设施、警报设施、 消防设施、救助设施、逃生通道等，二级、三级公路的长隧道可根据需要配置。