附录   服务水平分级

服务水平分为四级，规定如下：

一级服务水平：

交通量小、驾驶者能自由或较自由地选择行车速度并以设计速度行驶，行驶车辆不受或基本不受交通流中其它车辆的影响，交通流处于自由流状态，超车需求远小于超车能力，被动延误少，为驾驶者和乘客提供的舒适便利程度高。

二级服务水平：

随着交通量的增大，速度逐渐减小，行驶车辆受别的车辆或行人的干扰较大，驾驶者选择行车速度的自由度受到一定限制，交通流状态处于稳定流的中间范围，有拥挤感。到二级下限时，车辆间的相互干扰较大，开始出现车队，被动延误增加，为驾驶者提供的舒适便利程度下降，超车需求等于超车能力。

三级服务水平：

当交通需求超过二级服务水平对应的服务交通量后，驾驶者选择车辆运行速度的自由度受到很大限制，行驶车辆受别的车辆或行人的干扰很大， 交通流处于稳定流的下半部分，并已接近不稳定流范围，流量稍有增长就会出现交通拥挤，服务水平显著下降。到三级下限时行车延误的车辆达到80%，所受的限制已达到驾驶者所允许的最低限度，超车需求超过了超车能力，但可通行的交通量尚未达到最大值。

四级服务水平：

交通需求继续增大，行驶车辆受别的车辆或行人的干扰更加严重，交通流处于不稳定流状态，靠近下限时每小时可通行的交通量达到最大值，驾驶者已无自由选择速度的余地，交通流变成强制状态。所有车辆都以通行能力对应的、但相对均匀的速度行驶。一旦上游交通需求和来车强度稍有增加，或交通流出现小的扰动，车流就会出现走走停停的状态，此时能通过的交通量很不稳定，其变化范围从通行能力到零，时常发生交通阻塞。

用于公路规划和确定各级公路交通量的路段服务水平分级规定如表1和表2。

表1    高速公路、一级公路服务水平分级表

| 服务 水平 等级 | 密度 | 设 计 速 度 120（km/h） |  |  | 设 计 速 度 100（km/h） |  |  | 设 计 速 度 80（km/h） |  |  | 设 计 速 度 60（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pcu/km/ln) | 速度 (km/h) | V/C | 最大服务 交通量(pcu/h/ln) | 速度 (km/h) | V/C | 最大服务 交通量(pcu/h/ln) | 速度 (km/h) | V/C | 最大服务 交通量(pcu/h/ln) | 速度 (km/h) | V/C | 最大服务 交通量(pcu/h/ln) |
| 一 | ≤7 | ≥109 | 0.34 | 750 | ≥92 | 0.30 | 650 | ≥74 | 0.25 | 500 | ≥56 | 0.22 | 400 |
| 二 | ≤18 | ≥90 | 0.74 | 1600 | ≥79 | 0.64 | 1400 | ≥66 | 0.58 | 1150 | ≥51 | 0.50 | 900 |
| 三 | ≤25 | ≥78 | 0.88 | 1950 | ≥71 | 0.82 | 1800 | ≥60 | 0.75 | 1500 | ≥47 | 0.67 | 1200 |
| 四 | ≤42 ＞42 | ≥53 ＜53 | 1.00 | 2200 | ≥52 ＜52 | 1.00 | 2200 | ≥48 ＜48 | 1.00 | 2000 | ≥43 ＜43 | 1.00 | 1800 |

注：V/C是在理想条件下，最大服务交通量与基本通行能力之比，基本通行能力是四级服务水平上半部的最大交通量。

表2    双车道公路的服务水平分级表

| 服务 水平 等级 | 延 误 率 (%) | 服务交通量与基本通行能力之比V/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80km/h |  |  |  | 60km/h |  |  |  | 小于40km/h |  |  |  |
|  |  | 速 度 (km/h) | 不准超车区（%） |  |  | 速 度 (km/h) | 不准超车区（%） |  |  | 速 度 (km/h) | 不准超车区（%） |  |  |
|  |  |  | <30 | 30-70 | >70 |  | <30 | 30-70 | >70 |  | <30 | 30-70 | >70 |
| 一 | ≤30 | ≥76 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | ≥65 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | ≥54 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| 二 | ≤60 | ≥67 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | ≥56 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | ≥48 | 0.37 | 0.25 | 0.20 |
| 三 | ≤80 | ≥58 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | ≥48 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | ≥42 | 0.54 | 0.42 | 0.35 |
| 四 | ＜100 | ≥48 ＜48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ≥40 ＜40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ≥37 ＜37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

注：不同设计车速下，9米宽二级路双方向的基本通行能力分别为

2500、2300、2100辆/h