1  总    则

1.0.1   本次修订的重点是同控制公路工程技术标准和建设规模有关的指标。

1.0.2   本次修订明确了本标准不仅适用于新建工程也适用于改建工程，并对于改建工程作了较具体的规定。此外，由于城市道路、厂矿道路等专用公路的使用任务、功能等不同，所以不包括在本标准的使用范围内。

1.0.3

1   关于公路分级

本次修订未对等级划分进行调整，主要考虑一定的延续性，但内涵有所不同。公路等级注入了功能、服务水平、交通量的概念并贯穿始终。这一点得到调研和征求意见的多数专家的赞同。

本次修改将标准车型统一为小型车，是考虑到我国交通组成的发展趋势，据2001年最新统计小客车已占汽车交通量的36.29%，且以每年1%-2%的速度递增;汽车交通占混合交通的87.58%,且为增长趋势. 因此，将小客车和中型载重车两种标准车型统一，既符合我国公路交通的运输发展趋势，又避免了交通量统计混淆，同时也为与国际接轨的需要。

根据我国情况，一级公路隐含两种功能，但均按供汽车行驶定义一级公路，当作为集散公路时，纵横向干扰较大，为保证供汽车行驶可设慢车道供非机动车行驶，而作为干线公路时，为保证其运行速度、运行安全和服务水平，应根据需要采取控制出入的措施；二级公路为供汽车行驶，为保证车辆行驶速度和运行安全，在慢车多时可设慢车道供非机动车行驶；三、四级公路定义为主要供汽车行驶，是指主要设计指标按供汽车行驶考虑，但同时也允许拖拉机等慢速车和非机动车使用行车道，混合交通特征明显，运行速度在40km/h以下。这些规定都隐含着公路的功能，因此，应将本章与有关章节的内容联系起来理解，如等级选用、设计速度、路基宽度、路线交叉及交通工程设施（控制出入）等都与所确定的公路的功能有关。

根据2001年统计国道网平均车速46km/h，其中16个省大于50km/h，仅5个省小于40km，占里程20%，其中只有两个省可能是公路等级影响，其余有可能是拥挤造成，同期统计四级公路占11%，说明即使三级公路，也有部分运行速度在40km/h以下。作为县乡公路或连接线时，混合交通特点明显，运行车速低，故以主要供汽车行驶定义三、四级公路。

2   关于各级公路应能适应的年平均日交通量”

作为公路分级依据的交通量是通过对各级公路通行能力与服务水平的分析确定的。通行能力是公路设施所能疏导交通流的能力，反映了在保持规定的运行质量前提下，公路所能通行的最大交通量。从规划设计的角度，通行能力分为基本通行能力和设计通行能力两种。

1）各级公路的通行能力

（1）高速公路的设计通行能力

高速公路规划设计时，既要保证提供的交通服务水平和车辆运行质量高于一般双车道公路，避免通车不久就因交通量不适应造成交通阻塞；同时也要兼顾我国的经济水平和公路建设投资力量。根据服务水平分级,设计速度为120km/h、100km/h和80km/h的高速公路, 分别选取二级服务水平下的V／C比0.74、0.64和0.58作为设计参数,则高速公路理想条件下每车道的设计通行能力如表1.0.3-1所示:

表1.0.3-1   理想条件下的基本通行能力与设计通行能力 （pcu/h/ln）

| 设计速度 | 120km/h | 100km/h | 80km/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本通行能力 | 2200 | 2200 | 2000 |
| 设计通行能力 | 1600 | 1400 | 1150 |

（2）一级公路的设计通行能力

一级公路是设置中央分隔带的供汽车分向、分车道行驶的公路，按使用功能一级公路作为干线公路时，其标准路段的设计通行能力与同设计速度的高速公路相近；而作为集散公路时，其主要差别在于未排除路侧干扰,车辆要经常变换车道，侧向余宽不足，运行质量不及前者。两种公路的交通流变化规律不同，反映在速度流量曲线上，集散公路的曲线要比干线公路陡（即斜率大），说明在相同服务水平下，集散公路的运行速度要比干线公路低，其通行能力和服务水平均有一定的折减。因此，作为集散功能的一级公路，其通行能力以干线公路为基准，按侧向余宽、沿途条件和车道折减等因素进行修正，其公式如下：

C集散  =  C干线 ×Ｒ1 ×Ｒ2×Ki

=（0.6～0.76）C干线×Ki

式中：

C干线 --设计速度为60km/h、80km/h和100km／h的干线一级公路设

计通行能力，值为900～1400 pcu/h /ln;

C集散 -- 作为集散公路的单车道设计通行能力（pcu/h /ln.）

Ｒ1   — 侧向余宽修正系数， 取值为0.85～95；

Ｒ2   — 横向干扰修正系数，取值为0.7～0.8；

Ki   — 相应于各车道的折减系数，

第一车道1；

第二车道0.9；

第三车道0.75～0.8；

第四车道0.6～0.7。

代入各指标值, 则两类一级公路每车道的设计通行能力如下表1.0.3-2规定:

表1.0.3-2    一级公路每车道的设计通行能力（pcu/h /ln）

| 设计速度 | 100km/h | 80km/h | 60km/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为干线公路的一级公路 | 1400 | 1150 | 900 |
| 作为集散公路的一级公路 | 850～1000 | 700～900 | 550～700 |

（3）二、三、四级公路的设计通行能力

根据“ 九五”期间在全国8省（市、区）139个双车道公路观测点的统计分析数据，并通过组织司机座谈，确定了9m宽双车道公路在不同设计速度下，以行驶延误为主要评价指标的服务水平分级标准，以及行车道宽度对通行能力的修正系数。按三级服务水平设计，不准超车区分别按小于30%、30%  70%和大于70%取值，对应的V/C比在0.64  0.35之间，同时考虑行车道宽度对通行能力的影响，则二、三、四级公路的设计通行能力宜按表1.0.3-3取值。

表1.0.3-3    双车道二、三、四级公路的设计通行能力

| 公 路 等 级 | 设 计 速 度 （km/h） | 基 本 通 行 能 力 (pcu/h) | 不 准 超 车 区（%） | V/C 比 | 折 减 后 的 设 计 通 行 能力 (pcu/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 6080 | 14002500 (79m) | <30% 、 30%70% | 0.64 0.48 | 7001600 |
| 三级公路 | 3040 | 12001300 (6.57m) | <30% 、 30%70% | 0.54 0.35 | 400700 |
| 四级公路 | 20 | 小于1200 ( < 6m ) | > 70% | < 0.35 | 小于 400 |

2)各级公路适应交通量

（1）高速公路与一级公路的年平均日交通量

虽然高速公路、一级公路等多车道公路，应按单向单车道的设计小时交通量考虑，但为与我国一直沿用的的适应交通量指标相衔接，因而仍沿用高速公路的年平均日交通量指标。其值按下式计算:

AADT＝CD×N/（K×D）

式中:

AADT——预测年的年平均日交通量；

CD —— 单车道设计通行能力；

N  ——单向车道数；

D  ——交通流方向分布系数, 根据公路所在位置和功能，交通流方向

分布Ｄ一般取50/50～40/60；具体应用时，可根据当地的交

通量观测资料作适当调整；

K  —— 设计小时交通量系数，根据公路所在位置和地区经济、气候特点，Ｋ值取值范围：近郊公路0.085～0.11；城间公路0.12～0.15；具体应用时，可根据当地交通量观测资料确定；

按上式计算并适当调整后，高速公路年平均日交通量AADT的范围如表1.0.3-4。

表1.0.3-4  高速公路远景设计年限的年平均日交通量范围（pcu／d）

| 设计车速 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120km/h | 40000～55000 | 55000～80000 | 80000～100000以上 |
| 100km/h | 35000～50000 | 50000～70000 | 70000～90000 |
| 80km/h | 25000～45000 | 45000～60000 | 60000～80000 |

同样，一级公路的年平均日交通量为：

AADT一级 = （（0.6～0.76）C高速×KI）／（K×D）

代入相应数值，则四、六、八车道一级公路的年平均日交通量的范围规定如表1.0.3-5。

表1.0.3-5   一级公路远景设计年限的年平均日交通量范围（pcu/d）

| 设计速度 | 四车道 | 六车道 | 八车道 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ki = 1.9 | Ki = 2.65 | Ki = 3.2 |
| 100km/h | 27000～30000 | 30000～55000 | 55000～70000 |
| 80km/h | 20000～27000 | 27000～45000 | 45000～60000 |
| 60 km/h | 15000～25000 | 25000～35000 | 35000～45000 |

（2）二、三、四级公路的适应交通量

二、三、四级公路由于运行质量受双方向流量比、超车视距、管理水平、采取的路侧干扰措施以及总体服务水平的要求等许多因素的影响，因此其公路的设计通行能力与适应交通量范围较大。根据交调资料统计：二、三、四级公路的设计小时交通量系数平均值在0.09-0.18之间；方向分布不均匀系数为0.6时，其影响系数为0.94，则各级公路年平均日交通量AADT如表1.0.3-6。

表1.0.3-6     二、三、四级公路的适应交通量AADT

| 公路等级 | 设计速度 (km/h) | 设计通行能力（pcu/h） | D、K系数之比 (0.94/0.09～0.18) | 适应交通量AADT （pcu/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 60～80 | 700～1600 | 8.54 ～ 9.4（0.94/0.1～0.11） | 6000～15000 |
| 三级公路 | 30～40 | 400～700 | 5.22 ～ 8.54（0.94/0.11～0.18） | 2000～6000 |
| 四级公路 | 20 | 小于400 | 5.22 | < 2000 |

鉴于二级公路在混合交通量较大时，可适当增设两侧慢车道，其路基宽度可在12m至15m之间变化，因此二级公路的允许通行能力与适应交通量范围较大。选取各级公路对应的上、下限值，则二级公路一般能适应按各种汽车折合成小客车的平均昼夜交通量为6000～15000（pcu/d）与《标准》（97）的3000辆～7500辆中型车按2：1折算后相符，故此次二级公路可保持6000～15000辆小客车的交通量标准。

三级公路由于设计速度从60km/h调整到40km/h,故三级公路一般能适应的年平均昼夜交通量为2000～6000（pcu/d），（《标准》（97）为1000辆～4000辆中型车）。

四级公路考虑到公路建设行业的政策取向和各等级公路适应交通量范围的连续性要求，四级公路能适应的年平均昼夜交通量，双车道2000（pcu/d）以下；单车道400（pcu/d）以下（《标准》（97）分别为1500辆中型车和200辆中型车以下）。

1.0.4   本条内容是基于公路功能考虑问题的一个体现，较原标准改动较大。所定年平均日交通量预测年限依据国内外经验，考虑作为国省道一旦选定线位，不宜轻易变动，同时应保证一定时期内的正常使用，所以预测年限15年；但高速公路因其系统性强、造价高等特点，当其位于国省道上时，预测年限应长些，但过长会因预测的不确定性等原因导致预测交通量较大误差，故综合考虑确定为20年； 县乡道区域差异很大且变化快，同时交通量较少，故规定宜按10年预测，这不排除合理的延长或减少预测年。 因为从提交可研报告到工程完工一般需5-8年，这一段时间在预测时应予以考虑。

1.0.5   确定一条公路的等级前，应首先确定该路的功能，即是属于干线公路（可将国道、省道理解为干线），还是集散公路（不排除有些省道起集散作用），或提供接入服务的支线公路；属于直达还是连接；然后结合预测交通量选定公路等级；最终结合功能交通组成及地形等确定设计车速。

在确定条文的内容时，考虑了以下几方面的关系，如图1.0.5所示：

设 计 速 度                     地  形

1功  能          2交 通 量        3 公 路 等 级             路  基  宽  度

干线公路（国道或省道）                       完全控制出入或根据需要控制出入

集散公路或连接线                             基本不控制出入

图1.0.5　功能、公路等级、设计速度、路基宽度关系图

一条公路干线特性越强，控制出入程度应越高，等级也越高；交通量越大，应该有越高的标准以及越大的投入和越完全的控制出入。因此，本条突出了以功能作为选用等级和确定设计目标的理念。

对于高速公路主要作为干线考虑即应位于国省道特别是重要的国省道上，同时具有高速的特点，因此各方面应具备高速和安全的保证。一级公路按两种功能考虑，一是作为国省道，应以保证较高的运行车速和安全为目标，则需采取措施减少纵横向干扰；另一方面可作为连接线或称集散公路，此时，为发挥汇流车辆和疏散车辆的功能，可适当降低服务水平，采用相对较低的设计速度，允许一定的干扰。当一级公路非机动车交通量大时应在纵向予以分隔。二级公路也可以有两种功能，即作为干线公路或集散公路，根据其不同的功能和交通组成等可决定是否增设慢车道以及其他设施。三、四级公路主要作为满足通达要求和接入服务的支线公路，允许混合交通，可采用较低的设计速度和服务水平。

本条第2款所说“根据需求”是指：公路等级的选用应与路网的公路等级协调匹配，避免成为路网的瓶颈，还应考虑交通量大小和交通组成。本条规定了不同公路等级、设计速度及车道数之间的衔接应得当，这主要考虑不论是设计速度、宽度、横断面布置或是其它设施的变化应有过渡，应能提示或引导驾驶人员提前意识到前方的变化以便采取措施。

本条第3款提倡，如拟建公路为路网规划中的高速公路时，即使远景预测交通量尚未达到高速公路交通量，也应选用高速公路，以便形成高速路网。

本条提出当预测交通量介于一级公路和高速公路之间时应进行论证后选用。主要考虑一级公路的运行安全存在很多问题，同时通行效率低，且限制今后发展，因为一级公路的改建有很大难度既影响交通又浪费投资，在修订调研中很多省反映了一级公路封闭工程带来的问题。因此应全面考虑问题，并提倡适度超前。

1.0.6   在本次修订过程中，大多数省市的反馈意见未对公路用地的规定提出异议。因此，根据《公路法》的规定，分别高对速公路和一、二、三、四级公路的用地指标做了进一步细化。

1.0.7   随着社会的进步和经济的发展，对公路建设项目的建设，越来越重视对自然生态环境的保护。特别是近年高速公路进入山区后，在公路选线、确定隧道、桥梁位置、综合排水、防止水土流失等方面已积累了一定的经验和教训。因此，公路建设必须全面贯彻执行国家环保政策，并贯穿于整个工程建设项目的全过程。基于“公路建设、环保先行”的指导思想，本标准在拟定各相关条文的指导思想和内容上对环境保护的要求已远远超越了原标准的范畴，以实现公路建设的可持续发展，争取最佳的经济效益、环境效益与社会效益。

1.0.8   关于高速公路的横向分期修建，根据对东、西部的调研情况，特别是已建工程的教训，提出高速公路整体式路基不得采用横向分幅分期修建的规定。而对于分离式路基，国内目前还没有更多的分修建的工程实例，应慎重采用。

    - 本次修订对东、西部地区的114位客货运输企业驾驶员进行了调研，在座谈中

大部分司乘人员对公路改建、扩建过程中的交通组织设计颇有微词，认为公路养护施工期间的收费与提供的服务不符，并缺少保证通行安全的措施。因此，该条强调了高速公路应对公路使用者提供的服务功能与安全保障，突出服务观念。明确提出在高速公路的的改、扩建时，必须做出详细的交通组织设计和具体实施方案设计，并且在工程实施过程中，力争对既有公路的干扰降至最低程度，维持通车路段的服务水平可降低一级，并应有保证通行安全的措施。

1.0.10   本条主要是从“全寿命设计”的概念而提出的。根据近年来国外公路建设与管理的新思路，在公路建设的前期阶段与施工、运营、养护的各个阶段，应进行公路项目的成本效益分析。在工程项目的整个寿命周期内，根据公路的功能、交通量，以及服务水平的要求、综合考虑安全、环保、可持续发展等的社会效益进行全过程、全面的综合论证，使得公路的综合效益最佳。